HTL Saalfelden

Systemplanung und Projektentwicklung

Projektdokumentation

2025 / 2026

| Projektbezeichnung | GOOSE |
| --- | --- |
| Projektteam | Team 8 |
| Erstellt am | 28.03.2026 |
| Letzte Änderung am | 28.03.2026 |
| Status | in Bearbeitung |
| Aktuelle Version | 1.2 |

Änderungsverlauf

| Nr. | Datum | Version | Geänderte Kapitel | Art der Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.03.2026 | 1.0 | Alle | Erstellung | Christoph Fercher |
| 2 | 28.03.2026 | 1.0 | 1-8 | Inhaltliche Vervollständigung | Christoph Fercher, Leonhard Fresacher, Emilio Schwaiger |
| 3 | 15.04.2026 | 1.1 | 6.3 | Addition Sprint 3 | Christoph Fercher |
| 4 | 20.05.2026 | 1.2 | 6.4 | Addition Sprint 4 | Christoph Fercher |

Inhalt

1.	Allgemeines / Projektübersicht

1.1	Projektbeschreibung

1.2	Projektteam und Schnittstellen

2.	Funktionale Anforderungen

2.1	Use Cases

2.1.1	Use Case: Manueller Flug

2.1.2 Name Use Case: Autonomes Zentrieren und Durchflug

2.1.3 Name Use Case: Datenerfassung für Modellverbesserung

3.	Nichtfunktionale Anforderungen

4.	Projektplanung

4.1	Variantenbildung

4.2	Machbarkeitsstudie

4.3	Allgemeine Planungsinformationen

4.4	Projektumfeldanalyse

5.	Softwarearchitektur

5.1	Aktivitätsdiagramme

5.1.1	Aktivitätsdiagramm: Flugzyklus

5.1.2	Aktivitätsdiagramm: Datenerfassung

5.2	Sequenzdiagramme

5.2.1	Sequenzdiagramm: Autopilot

5.2.2	Sequenzdiagramm: Uncertain Upload

5.3	Komponentendiagramme

5.4	Verteilungsdiagramme

5.5	Softwarekomponenten / Programme

5.5.1	SW Programme

5.5.2 SW Komponenten

6.	Projektdurchführung

6.1	Sprint 1

6.1.1	Sprintplanung

6.1.2	Sprint Demo

6.1.3	Sprint Retrospektive

6.1.4	Sprint Zusammenfassung

6.2	Sprint 2

6.2.1	Sprintplanung

6.2.2	Sprint Demo

6.2.3	Sprint Retrospektive

6.2.4	Sprint Zusammenfassung

7.	Installation / Software deployment

8.	Projektabschluß

8.1	Projektzusammenfassung

8.2	Attachments

# Allgemeines / Projektübersicht

## Projektbeschreibung

GOOSE ist ein Echtzeit-System zur autonomen und manuellen Steuerung einer DJI Tello Drohne. Das System kombiniert KI-Objekterkennung (YOLO), geometrische Positionsschätzung (Ellipse/ Ring), Kalman-Filterung sowie ein zustandsbasierter Autopilot (ALIGN, APPROACH, PUNCH). Zusätzlich unterstützt GOOSE Datenerfassung für Retaining, Logging und Bedingungen via Tastatur

## Projektteam und Schnittstellen

| Rolle(n) | Name | Telefon | E-Mail | Team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Member | Emilio Schwaiger | Zu privat | QuackingQuark@gmail.com | Team 8 |
| Member | Leonhard Fresacher | Zu privat | ohSystemmm@gmail.com | Team 8 |
| Member | Christoph Fercher | Zu privat | chr.fercher@gmail.com | Team 8 |

Schnittstellen: DJI Tello (UDP), Kamera-Stream, Roboflow API, lokales Dateisystem.

# Funktionale Anforderungen

## Use Cases

### Use Case: Manueller Flug

Akteur: Pilot. Ziel: Sichere manuelle Steuerung inklusive Takeoff/Land/Not-Aus.

Ablauf: Start des Systems, Verbindungsaufbau, Eingabe via Tastatur. RC-Kommandos in Echtzeit.

Ergebnis: Drohne reagiert innerhalb der Schleifenfrequenz und bleibt steuerbar.

### 2.1.2 Name Use Case: Autonomes Zentrieren und Durchflug

Akteur: Pilot (Autopilot aktivieren). Ziel: Automatisches Ausrichten, Annähern und Durchflug durch Zielring.

Ablauf: Vision erkennt Ziel, PositionEstimator berechnet Pose, AutoPilot steuert Phasen ALIGN/APPROACH/PUNCH.

Ergebnis: Stabiler, reproduzierbarer Anflug mit manueller Übersteuerbarkeit.

### 2.1.3 Name Use Case: Datenerfassung für Modellverbesserung

Akteur: Entwicklerteam. Ziel: Speichern von Kontext-Frames und unsicheren Samples zur Label-Nacharbeit.

Ablauf: Während Flug werden Frames und Metadaten in flight_data abgelegt; Upload-Skripte übertragen Daten zu Roboflow.

Ergebnis: Kontinuierliche Verbesserung der Erkennungsqualität.

# Nichtfunktionale Anforderungen

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Echtzeit | Bildverarbeitung und Steuerung laufen mit geringer Latenz (Zielbereich ~30 FPS). |
| Zuverlässigkeit | Ausfallsichere Fallbacks (Coasting, Schwellenwerte, manuelle Übernahme). |
| Sicherheit | Not-Aus, manuelle Priorisierung, Begrenzung kritischer Flugkommandos. |
| Wartbarkeit | Modulare Architektur (core/vision), klar getrennte Verantwortlichkeiten. |
| Portabilität | Betrieb auf Windows mit Python-Umgebung und reproduzierbarer requirements.txt. |
| Nachvollziehbarkeit | Rotierende Logfiles, strukturierte Metadaten bei Datenerfassung. |

# Projektplanung

## Variantenbildung

Variante A: Reine ArUco-basierte Führung. Vorteil: präzise Marker-Lokalisierung; Nachteil: starke Szenenabhängigkeit.

Variante B: Reine KI-Erkennung (YOLO). Vorteil: flexibel; Nachteil: Tiefenschätzung ohne Geometrie weniger stabil.

Variante C (gewählt): Hybrider Ansatz aus YOLO + geometrischer Pose + Kalman-Filter.

## Machbarkeitsstudie

Vorab validiert wurden: Tello-Verbindung über djitellopy, Echtzeit-Frame-Verarbeitung mit OpenCV, YOLO-Inferenz (.pt/.onnx), Kalman-basierte Glättung und RC-Steuerung im Live-Loop.

## Allgemeine Planungsinformationen

Programmiersprache: Python 3.8+. Betriebssystem: Windows. Projektverwaltung über Git. Iterationsbasiertes Vorgehen mit kurzen Validierungszyklen auf echter Hardware.

## Projektumfeldanalyse

Vergleichbare Lösungen: akademische UAV-Demos, OpenCV-/ArUco-Drohnenprojekte und YOLO-Tracking-Prototypen.

Abgrenzung: Fokus auf robusten, praxisnahen Tello-Workflow mit kombinierter Erkennung, geometrischer Pose, Autopilot-Phasen und integrierter Datenerfassung.

Stakeholder: Team 8 (Entwicklung), Lehrende/Bewertungsgremium, Demonstrationspublikum, potenzielle Entwickler-Nutzer.

# Softwarearchitektur

Das System besteht aus einer Hauptschleife (main.py), einer Vision-Worker-Thread-Pipeline und modularen Kernkomponenten.

## Aktivitätsdiagramme

### Aktivitätsdiagramm: Flugzyklus

Aktivität: Initialisierung -> Frame holen -> Detektion -> Pose -> Steuerentscheidung -> RC senden -> Rendering -> Wiederholen.

### Aktivitätsdiagramm: Datenerfassung

Aktivität: Trigger Datenerfassung -> Sample-Auswahl -> Speichern Bild + JSONL-Metadaten -> optional Upload.

## Sequenzdiagramme

### Sequenzdiagramm: Autopilot

main.py fordert Pose von VisionWorker an; AutoPilot berechnet RC-Werte; DroneController sendet UDP-Kommandos an Tello.

### Sequenzdiagramm: Uncertain Upload

Sampler markiert unsichere Frames; upload_uncertain_data.py liest Dateien; Roboflow API nimmt Upload entgegen.

## Komponentendiagramme

Vorhanden in GOOSE/diagrams/componentdiagram.wsd. Hauptkomponenten: DroneController, VisionWorker, ObjectDetector, PositionEstimator, AutoPilot, UI/ControlCenter, DataFactory.

## Verteilungsdiagramme

Verteilung auf zwei physische Knoten: (1) Host-PC/Notebook führt Python-Anwendung aus, (2) DJI Tello liefert Videostream und empfängt RC-Kommandos über WLAN/UDP.

## Softwarekomponenten / Programme

### SW Programme

| Programm | Version (Projekt) |
| --- | --- |
| Python | 3.8.x |
| Visual Studio Code / PyCharm | aktuelle Schul-/Projektversion |
| Git | 2.x |

### 5.5.2 SW Komponenten

| Komponente | Hersteller | Lizenz | Bezugsquelle |
| --- | --- | --- | --- |
| numpy | NumPy Developers | BSD | https://pypi.org/project/numpy/ |
| opencv-contrib-python | OpenCV | Apache 2 / BSD | https://pypi.org/project/opencv-contrib-python/ |
| djitellopy | djitellopy Contributors | MIT | https://pypi.org/project/djitellopy/ |
| pygame | pygame community | LGPL | https://pypi.org/project/pygame/ |
| kivy | Kivy Organization | MIT | https://pypi.org/project/kivy/ |
| ultralytics | Ultralytics | AGPL-3.0 | https://pypi.org/project/ultralytics/ |
| onnxruntime | Microsoft | MIT | https://pypi.org/project/onnxruntime/ |
| python-dotenv | Python Dotenv Authors | BSD | https://pypi.org/project/python-dotenv/ |

# Projektdurchführung

## Sprint 1

### Sprintplanung

Dauer: 12.03.2026 - 18.03.2026

Ziele: Drone Connection Managment, Basic Drone Controller, AI-Target Detection, Image-processing and Video Stream, Basic Desktop UI, Real Time Flight Telemetry Processing.

Geplante Story Points: 100

### Sprint Demo

Erfolgreich demonstriert: stabiler Stream, manuelle Steuerung, erste zielbasierte Detektion mit Bounding Boxes.

### Sprint Retrospektive

Positiv: schnelle Integrationsfortschritte. Herausforderungen: schwankende Erkennung bei schwieriger Beleuchtung.

### Sprint Zusammenfassung

Ergebnis: Erfolgreiche Implemention aller gesetzten Ziele, keine zeitlichen Probleme.

Erfüllte Story Points: 100

## Sprint 2

### Sprintplanung

Dauer: 19.03.2026 - 25.03.2026

Ziele: Predefined Route Execution, Flight Tracking,

Relative Positioning, Automatic target steering, LED Peripheral Interface, ArUco Marker calibration, Advanced UI for Desktop, Advanced Drone Controller.

Geplante Story Points: 52

### Sprint Demo

Erfolgreich demonstriert: stabile Zielwahl, Kalman-Coasting, Phasensteuerung ALIGN/APPROACH/PUNCH, Datenspeicherung in JSONL.

### Sprint Retrospektive

Negativ: Schlechtes Zeitmanagement, zu viel vorgenommen fast nichts erreicht.

### Sprint Zusammenfassung

Ergebnis: Alles angefangen nichts fertig gemacht.

Erfüllte Story Points: 0

## Sprint 3

### Sprintplanung

Dauer: 25.03.2026 – 15.04.2026

Ziele: ArUco Marker Calibration, LED Peripheral Interface, Predefined Route Execution, Flight Tracking, Advanced UI for Desktop, Relative Positioning sowie Automatic target steering.

Geplante Story Points: 216.

### Sprint Demo

Erfolgreich demonstriert: Advanced UI for Desktop , LED Peripheral Interface , Predefined Route Execution und Flight Tracking.

In Arbeit: Die Anbindung von Front- und Backend (neue Story mit 70 SP) wurde begonnen, ist aber noch nicht als abgeschlossen gelistet.

### Sprint Retrospektive

Positiv: Die Team-Velocity konnte im Vergleich zum zweiten Sprint deutlich von 52 auf 75 abgeschlossene Story Points gesteigert werden.

Offen: Die Realisierung der relativen Positionierung und der automatischen Zielsteuerung verzögert sich. Die Burndown-Kurve zeigt eine deutliche Abweichung vom Idealverlauf, da ein großer Teil der komplexen Aufgaben gegen Ende des Sprints nicht fertiggestellt wurde.

### Sprint Zusammenfassung

Ergebnis: Insgesamt wurden 75 Story Points erfolgreich abgeschlossen. Da jedoch 141 Story Points offen blieben , verbleibt ein signifikanter Restbestand von 211 Story Points im Backlog für die folgenden Phasen.

## Sprint 4

### Sprintplanung

Dauer: 22.04.2026 – 20.05.2026

Ziele: Connecting Front and Backend

Geplante Story Points: 70.

### Sprint Demo

Erfolgreich demonstriert: Connecting Front and Backend

In Arbeit: Fertigstellung, Behebung einzelner Fehler

### Sprint Retrospektive

Positiv: Alle Ziele erreicht, gut in Zeit

Offen: /

### Sprint Zusammenfassung

Ergebnis: Insgesamt wurden 70 Story Points erfolgreich abgeschlossen. Somit haben wir den Backlog fertiggestellt und somit das Programm fertiggestellt.

# Installation / Software deployment

1) Python 3.8+ installieren und virtuelle Umgebung erstellen.

2) Abhängigkeiten installieren: pip install -r requirements.txt

3) Modelle im Ordner GOOSE/assets/models bereitstellen (targetModel.onnx oder targetModel.pt).

4) Mit Tello-WLAN verbinden.

5) Start: python GOOSE/main.py --model onnx --ip 192.168.10.1

6) Optional: Joystick-Konfiguration unter GOOSE/flight_data/joystick_config.json prüfen.

7) Optional: Datensammlung aktivieren und Ergebnisse unter flight_data prüfen.

# Projektabschluß

## Projektzusammenfassung

GOOSE erreicht das Kernziel eines robusten, echtzeitfähigen Drohnen-Demonstrators mit KI-gestützter Zielerfassung und autonomer Flugunterstützung. Besonders erfolgreich war die Kombination aus Detektion, geometrischer Pose und Filterung. Verbesserungspotenzial besteht in automatisierten Tests, weiterem Hyperparameter-Tuning und noch stärkerer Standardisierung der Deployment-Pfade.

## Attachments

| Datei | Beschreibung |
| --- | --- |
| GOOSE/main.py | Haupteinstieg und Event-/Control-Loop |
| GOOSE/core/autopilot.py | Autopilot-Zustandsautomat und Steuerlogik |
| GOOSE/vision/position_estimator.py | 3D-Positionsschätzung mit Kalman-Filter |
| GOOSE/vision/detector.py | YOLO-Detektionsadapter |
| GOOSE/core/drone.py | Drohnenkommunikation (djitellopy) |
| GOOSE/diagrams/componentdiagram.wsd | Komponentendiagramm |
| requirements.txt | Python-Abhängigkeiten |
| PROGRAM_DOCUMENTATION.md | Projektweite technische Kurzdokumentation |