HTL Saalfelden

Systemplanung und Projektentwicklung

# Projektdokumentation 2025 / 2026

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung | GOOSE |
| Projektteam | Team 8 |
| Erstellt am | 28.03.2026 |
| Letzte Änderung am | 28.03.2026 |
| Status | in Bearbeitung |
| Aktuelle Version | 1.0 |

# Änderungsverlauf

| Nr. | Datum | Version | Geänderte Kapitel | Art der Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.03.2026 | 1.0 | Alle | Erstellung | Team 8 |
| 2 | 28.03.2026 | 1.0 | Kapitel 1-8 | Inhaltliche Vervollständigung | Team 8 |

# 1. Allgemeines / Projektübersicht

## 1.1 Projektbeschreibung

GOOSE ist ein Echtzeit-System zur autonomen und manuellen Steuerung einer DJI Tello Drohne. Das System kombiniert KI-Objekterkennung (YOLO), geometrische Positionsschätzung (Ellipse/Ring), Kalman-Filterung sowie einen zustandsbasierten Autopilot (ALIGN, APPROACH, PUNCH). Zusätzlich unterstützt GOOSE Datenerfassung für Retraining, Logging und Bedienung via Tastatur/Joystick.

## 1.2 Projektteam und Schnittstellen

| Rolle | Name | Telefon | E-Mail | Team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Member | Emilio Schwaiger | Zu Privat | QuackingQuark@gmail.com | Team 8 |
| Member | Leonhard Fresacher | Zu Privat | ohSystemmm@gmail.com | Team 8 |
| Member | Christoph Fercher | Zu Privat | chr.fercher@gmail.com | Team 8 |

Schnittstellen: DJI Tello (UDP), Kamera-Stream, Joystick (Pygame), Roboflow API, lokales Dateisystem.

# 2. Funktionale Anforderungen

## 2.1 Use Cases

### 2.1.1 Use Case: Manueller Flug

Akteur: Pilot. Ziel: Sichere manuelle Steuerung inklusive Takeoff/Land/Not-Aus.

Ablauf: Start des Systems, Verbindungsaufbau, Eingabe via Tastatur oder Joystick, RC-Kommandos in Echtzeit.

Ergebnis: Drohne reagiert innerhalb der Schleifenfrequenz und bleibt steuerbar.

### 2.1.2 Use Case: Autonomes Zentrieren und Durchflug

Akteur: Pilot (Autopilot aktivieren). Ziel: Automatisches Ausrichten, Annähern und Durchflug durch Zielring.

Ablauf: Vision erkennt Ziel, PositionEstimator berechnet Pose, AutoPilot steuert Phasen ALIGN/APPROACH/PUNCH.

Ergebnis: Stabiler, reproduzierbarer Anflug mit manueller Übersteuerbarkeit.

### 2.1.3 Use Case: Datenerfassung für Modellverbesserung

Akteur: Entwicklerteam. Ziel: Speichern von Kontext-Frames und unsicheren Samples zur Label-Nacharbeit.

Ablauf: Während Flug werden Frames und Metadaten in flight_data abgelegt; Upload-Skripte übertragen Daten zu Roboflow.

Ergebnis: Kontinuierliche Verbesserung der Erkennungsqualität.

# 3. Nichtfunktionale Anforderungen

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Echtzeit | Bildverarbeitung und Steuerung laufen mit geringer Latenz (Zielbereich ~30 FPS). |
| Zuverlässigkeit | Ausfallsichere Fallbacks (Coasting, Schwellenwerte, manuelle Übernahme). |
| Sicherheit | Not-Aus, manuelle Priorisierung, Begrenzung kritischer Flugkommandos. |
| Wartbarkeit | Modulare Architektur (core/vision), klar getrennte Verantwortlichkeiten. |
| Portabilität | Betrieb auf Windows mit Python-Umgebung und reproduzierbarer requirements.txt. |
| Nachvollziehbarkeit | Rotierende Logfiles, strukturierte Metadaten bei Datenerfassung. |

# 4. Projektplanung

## 4.1 Variantenbildung

Untersuchte Varianten:

Variante A: Reine ArUco-basierte Führung. Vorteil: präzise Marker-Lokalisierung; Nachteil: starke Szenenabhängigkeit.

Variante B: Reine KI-Erkennung (YOLO). Vorteil: flexibel; Nachteil: Tiefenschätzung ohne Geometrie weniger stabil.

Variante C (gewählt): Hybrider Ansatz aus YOLO + geometrischer Pose + Kalman-Filter.

## 4.2 Machbarkeitsstudie

Vorab validiert wurden: Tello-Verbindung über djitellopy, Echtzeit-Frame-Verarbeitung mit OpenCV, YOLO-Inferenz (.pt/.onnx), Kalman-basierte Glättung und RC-Steuerung im Live-Loop.

## 4.3 Allgemeine Planungsinformationen

Programmiersprache: Python 3.8+. Betriebssystem: Windows. Projektverwaltung über Git. Iterationsbasiertes Vorgehen mit kurzen Validierungszyklen auf echter Hardware.

## 4.4 Projektumfeldanalyse

Vergleichbare Lösungen: akademische UAV-Demos, OpenCV-/ArUco-Drohnenprojekte und YOLO-Tracking-Prototypen.

Abgrenzung: Fokus auf robusten, praxisnahen Tello-Workflow mit kombinierter Erkennung, geometrischer Pose, Autopilot-Phasen und integrierter Datenerfassung.

Stakeholder: Team 8 (Entwicklung), Lehrende/Bewertungsgremium, Demonstrationspublikum, potenzielle Entwickler-Nutzer.

# 5. Softwarearchitektur

Das System besteht aus einer Hauptschleife (main.py), einer Vision-Worker-Thread-Pipeline und modularen Kernkomponenten.

## 5.1 Aktivitätsdiagramme

### 5.1.1 Aktivitätsdiagramm: Flugzyklus

Aktivität: Initialisierung -> Frame holen -> Detektion -> Pose -> Steuerentscheidung -> RC senden -> Rendering -> Wiederholen.

### 5.1.2 Aktivitätsdiagramm: Datenerfassung

Aktivität: Trigger Datenerfassung -> Sample-Auswahl -> Speichern Bild + JSONL-Metadaten -> optional Upload.

## 5.2 Sequenzdiagramme

### 5.2.1 Sequenzdiagramm: Autopilot

main.py fordert Pose von VisionWorker an; AutoPilot berechnet RC-Werte; DroneController sendet UDP-Kommandos an Tello.

### 5.2.2 Sequenzdiagramm: Uncertain Upload

Sampler markiert unsichere Frames; upload_uncertain_data.py liest Dateien; Roboflow API nimmt Upload entgegen.

## 5.3 Komponentendiagramme

Vorhanden in GOOSE/diagrams/componentdiagram.wsd. Hauptkomponenten: DroneController, VisionWorker, ObjectDetector, PositionEstimator, AutoPilot, UI/ControlCenter, DataFactory.

## 5.4 Verteilungsdiagramme

Verteilung auf zwei physische Knoten: (1) Host-PC/Notebook führt Python-Anwendung aus, (2) DJI Tello liefert Videostream und empfängt RC-Kommandos über WLAN/UDP.

## 5.5 Softwarekomponenten / Programme

### 5.5.1 SW Programme

| Programm | Version (Projekt) |
| --- | --- |
| Python | 3.8.x |
| Visual Studio Code / PyCharm | aktuelle Schul-/Projektversion |
| Git | 2.x |

### 5.5.2 SW Komponenten

| Komponente | Hersteller | Lizenz | Bezugsquelle |
| --- | --- | --- | --- |
| numpy | NumPy Developers | BSD | https://pypi.org/project/numpy/ |
| opencv-contrib-python | OpenCV | Apache 2 / BSD | https://pypi.org/project/opencv-contrib-python/ |
| djitellopy | djitellopy Contributors | MIT | https://pypi.org/project/djitellopy/ |
| pygame | pygame community | LGPL | https://pypi.org/project/pygame/ |
| kivy | Kivy Organization | MIT | https://pypi.org/project/kivy/ |
| ultralytics | Ultralytics | AGPL-3.0 | https://pypi.org/project/ultralytics/ |
| onnxruntime | Microsoft | MIT | https://pypi.org/project/onnxruntime/ |
| python-dotenv | Python Dotenv Authors | BSD | https://pypi.org/project/python-dotenv/ |

# 6. Projektdurchführung

## 6.1 Sprint 1

### 6.1.1 Sprintplanung

Dauer: 12.03.2026 - 18.03.2026

Ziele: Basisflug stabilisieren, YOLO-Detektion in Hauptloop integrieren, Logging und Aufzeichnungsstruktur aufsetzen.

Geplante Story Points: 20

### 6.1.2 Sprint Demo

Erfolgreich demonstriert: stabiler Stream, manuelle Steuerung, erste zielbasierte Detektion mit Bounding Boxes.

### 6.1.3 Sprint Retrospektive

Positiv: schnelle Integrationsfortschritte. Herausforderungen: schwankende Erkennung bei schwieriger Beleuchtung.

### 6.1.4 Sprint Zusammenfassung

Ergebnis: lauffähiger End-to-End-Loop als Grundlage für Autopilot und Pose-Feinschliff.

## 6.2 Sprint 2

### 6.2.1 Sprintplanung

Dauer: 19.03.2026 - 25.03.2026

Ziele: Pose-Schätzung verbessern, Autopilot-Phasen ausarbeiten, Datenpipeline (context/uncertain) etablieren.

Geplante Story Points: 24

### 6.2.2 Sprint Demo

Erfolgreich demonstriert: stabile Zielwahl, Kalman-Coasting, Phasensteuerung ALIGN/APPROACH/PUNCH, Datenspeicherung in JSONL.

### 6.2.3 Sprint Retrospektive

Positiv: bessere Regelstabilität. Offen: weitere Tuningarbeit bei starkem Bildrauschen und Randfällen.

### 6.2.4 Sprint Zusammenfassung

Ergebnis: deutlich robustere autonome Fluglogik mit messbarer Datenbasis für weiteres Training.

## 6.3 Sprint n

Nächste Schwerpunkte: Testsystematik erweitern, UI/ControlCenter ausbauen, Deployment-Dokumentation finalisieren.

# 7. Installation / Software deployment

1) Python 3.8+ installieren und virtuelle Umgebung erstellen.

2) Abhängigkeiten installieren: pip install -r requirements.txt

3) Modelle im Ordner GOOSE/assets/models bereitstellen (targetModel.onnx oder targetModel.pt).

4) Mit Tello-WLAN verbinden.

5) Start: python GOOSE/main.py --model onnx --ip 192.168.10.1

6) Optional: Joystick-Konfiguration unter GOOSE/flight_data/joystick_config.json prüfen.

7) Optional: Datensammlung aktivieren und Ergebnisse unter flight_data prüfen.

# 8. Projektabschluß

## 8.1 Projektzusammenfassung

GOOSE erreicht das Kernziel eines robusten, echtzeitfähigen Drohnen-Demonstrators mit KI-gestützter Zielerfassung und autonomer Flugunterstützung. Besonders erfolgreich war die Kombination aus Detektion, geometrischer Pose und Filterung. Verbesserungspotenzial besteht in automatisierten Tests, weiterem Hyperparameter-Tuning und noch stärkerer Standardisierung der Deployment-Pfade.

## 8.2 Attachments

| Datei | Beschreibung |
| --- | --- |
| GOOSE/main.py | Haupteinstieg und Event-/Control-Loop |
| GOOSE/core/autopilot.py | Autopilot-Zustandsautomat und Steuerlogik |
| GOOSE/vision/position_estimator.py | 3D-Positionsschätzung mit Kalman-Filter |
| GOOSE/vision/detector.py | YOLO-Detektionsadapter |
| GOOSE/core/drone.py | Drohnenkommunikation (djitellopy) |
| GOOSE/diagrams/componentdiagram.wsd | Komponentendiagramm |
| requirements.txt | Python-Abhängigkeiten |
| PROGRAM_DOCUMENTATION.md | Projektweite technische Kurzdokumentation |